	成都武侯祠博物馆文物区喷灌工程量清单

	

	

	

	Ⅰ土建

	NO.
序号
	ltem
土建名称
	brand
品牌/厂家
	Specitlcatlon
规格/材质
	Unit
单位
	Qty
数量
	Remarks
备注

	1
	管沟开挖回埋
	
	规格：300mm*300mm
	米
	2185
	

	2
	硬化基础修复
	
	
	项
	1
	

	3
	绿化基础修复
	
	
	项
	1
	

	4
	快速取水阀土建
	
	
	项
	1
	

	
	

	Ⅱ首部系统

	NO.
序号
	ltem
材料名称
	brand
品牌/厂家
	Specitlcatlon
规格/材质
	Unit
单位
	Qty
数量
	Remarks
备注

	4
	定制焊接铸铁法兰接口
	市场精品
	规格：DE110*DE63
材质：工程塑料
	个
	4
	

	5
	定制焊接铸铁法兰接口
	市场精品
	规格：DE110*DE75
材质：工程塑料
	个
	4
	

	6
	PPR变径三通
	市场精品
	规格：DE90*DE75
材质：工程塑料
	个
	2
	

	7
	PPR等径三通
	市场精品
	规格：DE32
材质：工程塑料
	个
	1
	

	8
	软密封闸阀
	市场精品
	规格：DE75
材质：工程塑料
	个
	5
	

	9
	软密封闸阀
	市场精品
	规格：DE63
材质：工程塑料
	个
	4
	

	10
	球阀
	市场精品
	规格：DE32
材质：工程塑料
	个
	2
	

	
	

	Ⅲ管网系统

	NO.
序号
	ltem
材料名称
	brand
品牌/厂家
	Specitlcatlon
规格/材质
	Unit
单位
	Qty
数量
	Remarks
备注

	11
	HDPE给水管道
	川一管业
	规格：De75*3.8mm
承压：1.0Mpa
材质：聚乙烯全新料
	米
	270
	

	12
	HDPE给水管道
	川一管业
	规格：De63*3.8mm
承压：1.25Mpa
材质：聚乙烯全新料
	米
	612
	

	13
	HDPE给水管道
	川一管业
	规格：De32*2.3mm
承压：1.6Mpa
材质：聚乙烯全新料
	米
	1140
	

	14
	保护套管
	岷江管业
	规格：DE63*1.0Mpa
材质：PVC
	米
	90
	

	15
	立杆
	川一管业
	规格：De20*1.9mm
承压：1.6Mpa
材质：聚乙烯全新料
	米
	60
	

	16
	快速取水阀
	成都锦胜
	规格：6分
材质：黄铜
	个
	11
	

	17
	管网系统管件
	市场质优
	描述：管网管件
系统所需用到的所有管件及辅料
	项
	1
	

	
	

	Ⅳ灌水器系统

	NO.
序号
	ltem
设备名称
	brand
品牌/厂家
	Specitlcatlon
规格/材质
	Unit
单位
	Qty
数量
	Remarks
备注

	18
	地埋式散射型喷头
	成都锦胜
	型号：LR-06
规格：
Q=0.14-0.47m³/h
H=0.15-0.3Mpa 
R=2.0-2.6m
角度范围：0-360°
材质：工业级塑料
	个
	120
	弹出高度10cm

	19
	地埋式散射型喷头
	成都锦胜
	型号：LR-12
规格：
Q=0.18-0.73m³/h
H=0.15-0.3Mpa 
R=3.6-4.2m
角度范围：0-360°
材质：工业级塑料
	个
	70
	弹出高度10cm

	20
	地埋式散射型喷头
	成都锦胜
	型号：LR-17
规格：
Q=0.35-1.36m³/h
H=0.15-0.3Mpa 
R=4.7-5.5m
角度范围：90-360°
材质：工业级塑料
	个
	180
	弹出高度10cm

	21
	内丝三通
	成都锦胜
	规格：32*20
材质：工程塑料
	根
	185
	

	22
	内丝转接
	成都锦胜
	规格：63*20
材质：工程塑料
	根
	100
	

	23
	灌水器辅料
	批
	1
	

	
	

	Ⅴ物联网控制系统

	NO.
序号
	ltem
设备名称
	brand
品牌/厂家
	Specitlcatlon
规格/材质
	Unit
单位
	Qty
数量
	Remarks
备注

	24
	蓝牙定时控制器
（干电池）
	成都锦胜
	型号：BL-KR1
控制类别：使用9V标准碱性电池，可装1-2节电池，半年需更换一次电池，蓝牙操控距离10米，全封闭设计，一台手机至多可连接200台蓝牙定时控制器。
	23
	台
	

	25
	土壤湿度传感器
	成都本润
	型号：BR-LD2245
描述：实现智能灌溉
	23
	支
	

	26
	电磁阀
	Baldr
	规格：1寸
型号：AC24V
材质：工程塑料
	7
	台
	

	27
	电磁阀
	Baldr
	规格：2寸
型号：AC24V
材质：工程塑料
	16
	台
	

	28
	微量排气阀
	市场精品
	规格：1寸
材质：工程塑料
	23
	个
	

	29
	检修球阀
	市场精品
	规格：2寸
材质：工程塑料
	23
	个
	

	30
	阀门箱
	成都锦胜
	规格：1320（14"阀门箱）
底部长度:650mm，宽度490mm，高度:310mm
顶部长度:550mm，宽度:390mm
材质：工程塑料
	23
	个
	

	31
	防水接头
	成都锦胜
	类别：灌胶型
材质：工程塑料
	50
	个
	


