附件一

武侯祠锦里文化旅游街区附104号东南侧隔油池维修及周边整治

项目需求

一、项目背景：在近期日常巡查中发现，锦里文化旅游街区附104号东南侧景观水池出现油污。经勘察发现，附104号东南侧原有砖砌隔油池发生渗漏，导致油污渗出至景观水池。本次维修整治计划拆除原有砖砌隔油池，更换为成品玻璃钢隔油池；景观水池角落污染区域回填后，地面整体铺装青石板。

二、项目实施内容

| 序号 | 实施项目 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有杂物清理外运及污水清理 | 项 | 1 |  |
| 2 | 原有隔油池及排污管拆除 | 项 | 1 |  |
| 3 | 土方开挖 | m³ | 3 |  |
| 4 | 1.5立方米玻璃钢隔油池安装 | 个 | 1 |  |
| 5 | DN200PE排污管 | m | 7 |  |
| 6 | DN600污水检查井 | 个 | 2 |  |
| 7 | 土方回填 | m³ | 8 |  |
| 8 | 100mm厚C10混凝土垫层 | m³ | 2 |  |
| 9 | 50mm厚青石板地面 | ㎡ | 20 |  |
| 10 | 350*150mm青石踏步（寸三錾路） | m | 6.6 |  |
| 11 | 2m高彩钢市政围挡 | m | 35 |  |